弹性套柱销联轴器

- 概述

LT系列弹性套柱销联轴器的适用范围：适用于联接两同轴线的传动轴系，具有一定的补偿两轴相对偏移和一般减震性能。工作环境温度为-20º~+70ºC.

- LT系列弹性套柱销联轴器的标记方法

订购联轴器时，务必请按GB3852-1997规定的标记方法标记。

1. LT弹性套柱销联轴器的标记方法：例如LT10，主动端轴孔d1=70，配合长度为142，键槽形式为A型；从动端d2=60，配合长度为142，键槽形式为A型。标记如下：

主动端轴孔型式

主动端键槽型式

主动端轴孔尺寸

主动端轴孔配合长度

LT10 联轴器 Y A 70 × 142Y A 60 × 142 GB                                                          
                                                                       国家标准代号

从动端轴孔配合长度

从动端轴孔尺寸

从动端键槽型式

从动端轴孔型式

联轴器规格代号

联轴器形式代号

- LT弹性套柱销联轴器结构形式和主要尺寸

图一  LT弹性套柱销齿式联轴器结构

表一  LT型弹性套柱销联轴器基本参数和主要尺寸

| 型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速 n r/min | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度mm |  |  |  | D | A | 转动惯量 Kg.m2 | 质量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Y型 | J、J1、Z型 |  | L推荐 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L | L1 | L |  | mm |  |  |  |
| LT1 | 6.3 | 8800 | 9 | 20 | 14 | - | 25 | 71 | 18 | 0.005 | 0.82 |
|  |  |  | 10、11 | 25 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、14 | 32 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| LT2 | 16 | 7600 | 12、14 |  |  |  | 35 | 80 |  | 0.0008 | 1.21 |
|  |  |  | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 |  |  |  |  |  |
| LT3 | 31.5 | 6300 | 16、18、19 |  |  |  | 38 | 95 | 35 | 0.0023 | 2.2 |
|  |  |  | 20、22 | 52 | 38 | 52 |  |  |  |  |  |
| LT4 | 63 | 5700 | 20、22、24 |  |  |  | 40 | 106 |  | 0.0037 | 2.84 |
|  |  |  | 25、28 | 62 | 44 | 62 |  |  |  |  |  |
| 型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速 n r/min | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度mm |  |  |  | D | A | 转动惯量 Kg.m2 | 质量 kg |
|  |  |  |  | Y型 | J、J1、Z型 |  | L推荐 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L | L1 | L |  | mm |  |  |  |
| LT5 | 125 | 4600 | 25、28 |  |  |  | 50 | 130 | 45 | 0.012 | 6.05 |
|  |  |  | 30、32、35 | 82 | 60 | 82 |  |  |  |  |  |
| LT6 | 250 | 3800 | 32、35、38 |  |  |  | 55 | 160 |  | 0.028 | 9.57 |
|  |  |  | 40、42 | 112 | 84 | 112 |  |  |  |  |  |
| LT7 | 500 | 3600 | 40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | 65 | 190 | 45 | 0.055 | 14.01 |
| LT8 | 710 | 3000 | 45、48、50、55、56 |  |  |  | 70 | 224 | 65 | 0.134 | 23.12 |
|  |  |  | 60、63 | 142 | 107 | 142 |  |  |  |  |  |
| LT9 | 1000 | 2850 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 80 | 250 |  | 0.213 | 30.69 |
|  |  |  | 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | 142 |  |  |  |  |  |
| LT10 | 2000 | 2300 | 63、65、70、71、75 |  |  |  | 100 | 315 | 80 | 0.66 | 61.4 |
|  |  |  | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 |  |  |  |  |  |
| LT11 | 4000 | 1800 | 80、85、90、95 |  |  |  | 115 | 400 | 100 | 2.122 | 120.7 |
|  |  |  | 100、110 | 212 | 167 | 212 |  |  |  |  |  |
| LT12 | 8000 | 1450 | 100、110、120、125 |  |  |  | 135 | 475 | 130 | 5.39 | 210.34 |
|  |  |  | 130 | 252 | 202 | 252 |  |  |  |  |  |
| LT13 | 16000 | 1150 | 120、125 | 212 | 167 | 212 | 160 | 600 | 180 | 17.58 | 419.4 |
|  |  |  | 130、140、150 | 252 | 202 | 252 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160、170 | 302 | 242 | 302 |  |  |  |  |  |

说明：质量、转动惯量按铸钢、无孔、L推荐计算.

- LT弹性套柱销联轴器允许最大轴线误差

| 型号 | 允许最大安装误差 |  | 允许最大运转补偿量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 径向ΔY（mm） | 角向ΔX（°） | 径向ΔY（mm） | 角向ΔX（°） |
| LT1 | 0.1 | 45’ | 0.2 | 1°30’ |
| LT2 |  |  |  |  |
| LT3 |  |  |  |  |
| LT4 |  |  |  |  |
| LT5 | 0.15 |  | 0.3 |  |
| LT6 |  | 30’ |  | 1° |
| LT7 |  |  |  |  |
| LT8 | 0.2 |  | 0.4 |  |
| LT9 |  |  |  |  |
| LT10 |  |  |  |  |
| LT11 | 0.25 | 15’ | 0.5 | 30’ |
| LT12 |  |  |  |  |
| LT13 | 0.3 |  | 0.6 |  |

- 联轴器零件材料表

| 零件名称 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 半联轴器 | ZG270-500 | GB/T11352 |
|  | 45 | GB/T700 |
| 制动轮 | ZG270-500 | GB/T11352 |
|  | 45 | GB/T700 |
| 垫圈 | 65Mn | GB/T93 |
| 挡圈 | Q235-A | GB/T700 |
| 弹性套 | 热塑性橡胶TPE | GB/T4323 |
| 柱销 | 35 | GB/T700 |
| 螺母 | 8级 | GB/T3098.2 |